РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ-ЮГРА

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

«СУРГУТСКИЙ ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ, УПРАВЛЕНИЯ И ПРАВА»

Методическая разработка учебного занятия (конспект)

по дисциплине/ МДК

ОП.02 Архитектура аппаратных средств

наименование темы

Арифметические действия. Логические операции. Единицы количества информации. Коды чисел

Разработал: ________________ [ФИО преподавателя]

преподаватель кафедры «________________»

Тема занятия, номер занятия по теме: Арифметические действия. Логические операции. Единицы количества информации. Коды чисел (Занятие №4 по учебному плану)

Тип занятия: Урок усвоения новых знаний с первичным закреплением и индивидуальным контролем

Вид занятия: Теоретическое занятие с практическими упражнениями

Используемые педагогические технологии: Технология проблемного обучения, информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), технология поэтапного формирования умственных действий

Цель занятия: Сформировать у обучающихся устойчивые знания о физическом и логическом представлении данных в архитектуре ЭВМ, аппаратных алгоритмах сложения и вычитания чисел в дополнительном коде, логике битовых масок и выработать практические умения выполнения поразрядных операций с фиксацией признаков переполнения.

Задачи занятия:

обучающие: изучить единицы измерения количества информации (бит, байт, приставки ГОСТ/IEC); изучить принципы прямого, обратного и дополнительного кодов представления целых чисел; освоить поразрядные логические операции (AND, OR, XOR, NOT); научиться выполнять двоичное сложение с анализом аппаратных флагов CF и OF.

развивающие: развивать алгоритмическое и логическое мышление, умение анализировать аппаратные процессы в регистрах процессора, аргументировать выбор битовых масок и доказывать корректность вычислений.

воспитательные: воспитывать культуру инженерных расчетов, информационную грамотность, ответственность за точность выполнения профессиональных алгоритмов и самостоятельность при решении задач.

Прогнозируемый результат (знания, умения, навыки; компетенции): обучающийся выполняет арифметические действия в двоичной системе, различает количество информации и семантический код числа, переводит знаковые числа в дополнительный код, анализирует условия переполнения разрядной сетки; формируются компетенции ОК 01, ОК 02, ОК 04, ОК 05, ОК 09, ОК 10, ПК 4.1, ПК 4.2.

Оборудование (материалы): мультимедийный проектор, интерактивная панель или персональный компьютер преподавателя; персональные компьютеры студентов или индивидуальные рабочие бланки; презентация занятия, методический конспект.

Организационно - деятельностная структура занятия*

Этап 1 Актуализация опорных знаний (5 минут)

Цель этапа: актуализировать базовые знания студентов о двоичной системе счисления, структуре машинного слова и мотивировать к изучению аппаратной логики АЛУ.

Содержание этапа:
- Приветствие обучающихся, проверка готовности группы к занятию.
- Проблемный вопрос преподавателя: «Что произойдет в 8-разрядном регистре процессора, если сложить числа 127 и 1? Почему калькулятор покажет 128, а регистр процессора в знаковом режиме выдаст -128?»
- Выдвижение гипотез студентами, обсуждение роли старшего бита и понятия разрядной сетки.
- Сообщение темы, цели и плана занятия.

Этап 2 Сообщение новых знаний (25 минут в сетке 80 мин / 18 минут в сетке 60 мин)

Цель этапа: сформировать теоретическую базу по представлению данных, кодированию чисел, логическим операциям и аппаратной логике АЛУ.

Содержание этапа:
1. Единицы количества информации: физическая природа бита (логический 0 и 1), байт как базовая адресуемая ячейка памяти. Двоичные приставки (1 Кбайт = 1024 байта). Разделение емкости ячейки памяти и ее семантики (байт 11111111 как 255 в unsigned, -1 в signed int8, либо символ текста).
2. Формы представления чисел в ЭВМ: прямой, обратный и дополнительный коды. Недостатки прямого и обратного кодов (двойственность нуля, сложность вычитания). Преимущества дополнительного кода: сведение вычитания к сложению A - B = A + [-B]доп.
3. Алгоритм получения дополнительного кода для отрицательного числа: нахождение двоичного модуля, инвертирование битов модуля (обратный код) и прибавление 1 к младшему разряду. Вес старшего знакового бита (-128 в 8-битном байте).
4. Аппаратные флаги состояния процессора: флаг переноса CF (Carry Flag) для беззнаковых чисел и флаг переполнения OF (Overflow Flag = C_{n-1} XOR C_n) для знаковых чисел.
5. Поразрядные логические операции: конъюнкция AND (маскирование и сброс битов в 0), дизъюнкция OR (установка битов в 1), исключающее ИЛИ XOR (инверсия битов по маске), инверсия NOT.

Этап 3 Закрепление знаний (35 минут в сетке 80 мин: 15 мин демонстрация + 20 мин практика; в 60 мин: 10 мин демонстрация + 15 мин практика)

Содержание этапа:
1. Демонстрационный разбор преподавателем у доски:
   - Перевод числа -43 в дополнительный код 8-битной сетки: |-43| = 43 = 00101011_2 -> инверсия: 11010100 -> +1 = 11010101_2.
   - Выполнение сложения 58 + (-43) на сумматоре: 00111010 + 11010101 = 100001111_2. Отбрасывание 9-го бита переноса. В регистре остается 00001111_2 (+15_10). Десятичная проверка: 58 - 43 = 15.
   - Наложение битовой маски: выделение младшей тетрады регистра R = 11011010 с помощью операции R AND 00001111 = 00001010.
2. Самостоятельная индивидуальная работа студентов:
   - Выполнение заданий индивидуального бланка zanyatie.html (задания 1-4: расчет переноса CF, побитовые маски, анализ ячейки памяти, индивидуальный расчет доп. кода для числа -43 и сложение в сумматоре).
   - В 60-минутной сетке второй пример переносится на самостоятельную проработку, основной проверяемый продукт защищается на занятии.

Этап 4. Итог занятия. Домашнее задание (15 минут в сетке 80 мин: 10 мин обратная связь + 5 мин итог; в 60 мин: 7 мин + 5 мин)

Содержание этапа:
1. Обратная связь: разбор характерных ошибок аудитории (ошибочная инверсия положительного числа, путаница флагов CF и OF).
2. Выставление оценок по 4-балльной шкале индивидуального продукта (корректность 2, объяснение 1, проверка 1; перевод в 5-балльную шкалу: 4 балла = «5», 3 балла = «4», 2 балла = «3»).
3. Рефлексия: краткие выводы о важности аппаратных инвариантов для системного программиста.
4. Домашнее задание / Резервная дистанционная работа: выполнение автономного модуля domashnee_zadanie.html (вычитание в доп. коде 74 - 89 и анализ знакового переполнения 95 + 65 с флагом OF), экспорт в PDF. Срок сдачи сообщит преподаватель.

*Организационно - деятельностная структура занятия зависит от типа и вида урока, этапы урока могут изменятся:

Например:

Этап 1. Мотивация (самоопределение) к учебной деятельности

Этап 2. Инструктаж по технике безопасности

Этап 3. Выполнение практической части занятия

Этап 4. Итог занятия, домашнее задание.

Список использованных источников:
1. Бройдо В. Л., Ильина О. П. Архитектура ЭВМ и систем: Учебник для вузов. — СПб.: Питер, 2020.
2. Таненбаум Э., Остин Т. Архитектура компьютера. 6-е изд. — СПб.: Питер, 2018.
3. ГОСТ Р МЭК 60027-2-2015. Обозначения буквенные, применяемые в электротехнике. Часть 2. Электросвязь и электроника.
4. Рабочая программа дисциплины ОП.02 Архитектура аппаратных средств.

К конспекту могут прикладываться приложения, содержащие дополнительную информацию: лекционный материал, раздаточный материал, тестовые задания, презентация занятия.