РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ-ЮГРА

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

«СУРГУТСКИЙ ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ, УПРАВЛЕНИЯ И ПРАВА»

Методическая разработка учебного занятия (конспект)

по дисциплине/ МДК

ОП.02 Архитектура аппаратных средств

наименование темы

Формы представления чисел в ЭВМ. Кодирование текстовой и графической информации

Разработал: ________________ [ФИО преподавателя]

преподаватель кафедры «________________»

Тема занятия, номер занятия по теме: Формы представления чисел в ЭВМ. Кодирование текстовой и графической информации (Занятие №5 по учебному плану)

Тип занятия: Урок усвоения новых знаний с первичным закреплением и индивидуальным контролем

Вид занятия: Теоретическое занятие с практическими расчетными упражнениями

Используемые педагогические технологии: Технология проблемного обучения, информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), технология поэтапного формирования умственных действий

Цель занятия: Сформировать у обучающихся устойчивые знания об аппаратных форматах чисел с фиксированной и плавающей точкой (дополнительный код, стандарт IEEE 754), кодировании текстовой (ASCII, CP1251, UTF-8) и графической информации, выработать практические умения составления схем-протоколов цифрового кодирования.

Задачи занятия:

обучающие: изучить принципы прямого, обратного и дополнительного кодов представления целых чисел; освоить 32-битный формат IEEE 754 Single (знак, смещенный порядок, неявная единица мантиссы); изучить кодовые таблицы ASCII, Windows-1251 и архитектуру префиксов UTF-8; научиться рассчитывать объем несжатой растровой графики в битах и байтах с учетом битовой глубины цвета.

развивающие: развивать инженерное мышление, способность анализировать аппаратное устройство разрядной сетки процессора, сопоставлять эффективность форматов хранения данных и доказывать корректность решений через обратную проверку.

воспитательные: воспитывать культуру точных инженерных расчетов, информационную грамотность, ответственность за качество выполнения профессиональных алгоритмов обработки данных.

Прогнозируемый результат (знания, умения, навыки; компетенции): обучающийся объясняет выбранный способ представления числовой, текстовой и графической информации, переводит числа в дополнительный код и формат IEEE 754 Single, рассчитывает объем текстовых строк и растровых изображений в битах и байтах; формируются компетенции ОК 01, ОК 02, ОК 04, ОК 05, ОК 09, ОК 10, ПК 4.1, ПК 4.2.

Оборудование (материалы): персональный компьютер преподавателя, мультимедийный проектор или интерактивная панель; персональные компьютеры студентов или индивидуальные рабочие бланки; презентация занятия, конспект лекции, интерактивный рабочий лист zanyatie.html.

Организационно - деятельностная структура занятия*

Этап 1 Актуализация опорных знаний (5 минут)

Цель этапа: актуализировать знания о разрядной сетке ЭВМ, поставить проблему аппаратной нейтральности памяти и мотивировать обучающихся к изучению форматов кодирования данных.

Содержание этапа:
- Приветствие обучающихся, проверка готовности группы к занятию.
- Проблемный вопрос преподавателя: «Что произойдет, если в ячейке памяти находится байт 11111111? Как процессор узнает, что это: число 255, число -1, русская буква "я" или цвет пикселя?»
- Выдвижение гипотез студентами, обсуждение роли кодов машинных команд и семантики данных.
- Сообщение темы, цели и плана занятия.

Этап 2 Сообщение новых знаний (25 минут в сетке 80 мин / 18 минут в сетке 60 мин)

Цель этапа: сформировать теоретическую базу по представлению целых чисел, формату IEEE 754, кодированию текста (ASCII/UTF-8) и параметрам растровой графики.

Содержание этапа:
1. Физический бит и семантика данных в ЭВМ: ячейка памяти нейтральна, тип определяется инструкцией процессора.
2. Целые числа с фиксированной точкой: беззнаковые (диапазон 0..2^n - 1) и знаковые (дополнительный код, замена вычитания сложением A - B = A + [-B]доп, вес старшего бита -128).
3. Вещественные числа с плавающей точкой: стандарт IEEE 754 Single (32 бита). Структура слова: 1 бит знака, 8 бит смещенного порядка (+127), 23 бита мантиссы. Принцип неявной единицы (implicit leading 1). Специальные значения: нули, денормализованные числа, бесконечность, NaN.
4. Кодирование текста: 7-битный стандарт ASCII; проблема несовместимости 8-битных кодовых страниц (Windows-1251, KOI-8); стандарт Unicode и архитектура кодировки UTF-8 (1 байт латиница, 2 байта кириллица, 3-4 байта иероглифы и эмодзи).
5. Кодирование графики: растровый и векторный принципы. Параметры растра: разрешение W x H, битовая глубина цвета b, число цветов K = 2^b (монохром, 16 цветов, 256 цветов, TrueColor 24 бита, RGBA 32 бита). Формула объема несжатого растра V = W x H x b в битах и байтах. Аппаратное выравнивание строк (scanline padding до кратности 4 байтам).

Этап 3 Закрепление знаний (35 минут в сетке 80 мин: 15 мин демонстрация + 20 мин практика; в 60 мин: 10 мин демонстрация + 15 мин практика)

Содержание этапа:
1. Демонстрационный разбор преподавателем у доски:
   - Пошаговый перевод числа -13.5_10 в IEEE 754 Single: знак S = 1, модуль 13.5 = 1101.1_2 = 1.1011_2 * 2^3, смещенный порядок E = 3 + 127 = 130 = 10000010_2, мантисса 10110000000000000000000_2, шестнадцатеричный код 0xC1580000.
   - Посимвольный расчет текста "Микрокод ALU (16 бит)": 11 букв кириллицы + 10 ASCII = 21 байт в CP1251 и 32 байта в UTF-8.
   - Расчет растрового значка 16x16: 256 бит = 32 байта в монохроме; 6144 бит = 768 байт в TrueColor 24 бита.
2. Самостоятельная индивидуальная работа студентов:
   - Выполнение индивидуальной схемы-протокола цифрового кодирования по вариантам (1-4) в интерактивном бланке zanyatie.html.
   - Очное выполнение и защита продукта сохраняются в обоих регламентах (80 и 60 минут).

Этап 4. Итог занятия. Домашнее задание (15 минут в сетке 80 мин: 10 мин обратная связь + 5 мин итог; в 60 мин: 7 мин + 5 мин)

Содержание этапа:
1. Обратная связь: разбор характерных ошибок (включение неявной единицы в мантиссу IEEE 754, иллюзия "все символы в UTF-8 по 2 байта", путаница бит и байт в графике).
2. Выставление оценок по открытой 4-балльной шкале индивидуального продукта (корректность 2, объяснение 1, проверка 1; перевод: 4 = «5», 3 = «4», 2 = «3»).
3. Рефлексия: формулирование выводов об аппаратных инвариантах цифрового представления данных.
4. Домашнее задание / Резервная дистанционная работа: выполнение автономного модуля domashnee_zadanie.html (перевод +19.5 в IEEE 754, целого -412 в 16-битный доп. код, расчет строки текста и значка 32x32), сохранение в PDF. Срок сдачи сообщит преподаватель.

*Организационно - деятельностная структура занятия зависит от типа и вида урока, этапы урока могут изменятся:

Например:

Этап 1. Мотивация (самоопределение) к учебной деятельности

Этап 2. Инструктаж по технике безопасности

Этап 3. Выполнение практической части занятия

Этап 4. Итог занятия, домашнее задание.

Список использованных источников:
1. Бройдо В. Л., Ильина О. П. Архитектура ЭВМ и систем: Учебник для вузов. — СПб.: Питер, 2020.
2. Таненбаум Э., Остин Т. Архитектура компьютера. 6-е изд. — СПб.: Питер, 2018.
3. IEEE Std 754-2019. IEEE Standard for Floating-Point Arithmetic.
4. The Unicode Consortium. The Unicode Standard, Version 15.0.
5. Рабочая программа дисциплины ОП.02 Архитектура аппаратных средств.

К конспекту могут прикладываться приложения, содержащие дополнительную информацию: лекционный материал, раздаточный материал, тестовые задания, презентация занятия.