РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ-ЮГРА

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

«СУРГУТСКИЙ ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ, УПРАВЛЕНИЯ И ПРАВА»

Методическая разработка учебного занятия (конспект)

по дисциплине ОП.02 Архитектура аппаратных средств

Тема: «Вычислительные системы. Классификация по потокам. Классификация по способу обработки потоков. Оценка производительности вычислительных систем»

Разработал: ________________ [ФИО преподавателя]

преподаватель кафедры «________________»

Тема занятия, номер занятия по теме

Тип занятия

Вид занятия

Используемые педагогические технологии

Цель занятия:

Задачи занятия:

обучающие:

развивающие:

воспитательные:

Прогнозируемый результат (знания, умения, навыки; компетенции (знания, умения, практический опыт))

Оборудование (материалы)

Организационно - деятельностная структура занятия*

Этап 1 Актуализация опорных знаний

Цель этапа

(содержание этапа: приветствие обучающихся, наводящие вопросы на определение темы занятия, вопросы по проверке домашнего задания, план занятия и т.д.)

Этап 2 Сообщение новых знаний

Цель этапа

(лекционный материал или описание практических заданий, вопросы по ходу изложения лекционного материала и т.д.)

Этап 3 Закрепление знаний

(Вопросы по изучению лекционного материала, задания по пройденному материалу и т.д.)

Этап 4. Итог занятия. Домашнее задание

(выставление оценок, описание рефлексии, домашнее задание)

*Организационно - деятельностная структура занятия зависит от типа и вида урока, этапы урока могут изменятся:

Например:

Этап 1. Мотивация (самоопределение) к учебной деятельности

Этап 2. Инструктаж по технике безопасности

Этап 3. Выполнение практической части занятия

Этап 4. Итог занятия, домашнее задание.

Список использованных источников:

К конспекту могут прикладываться приложения, содержащие дополнительную информацию: лекционный материал, раздаточный материал, тестовые задания, презентация занятия.

Тема занятия: Вычислительные системы. Классификация по потокам. Классификация по способу обработки потоков. Оценка производительности вычислительных систем (Занятие №18, раздел 1.7, с. 8 программы)

Тип занятия: Комбинированный урок (теоретическое изучение с очным практическим закреплением и подготовкой 1/2 к итоговому контролю)

Вид занятия: Урок систематизации и комплексного применения знаний с индивидуальным расчетным кейсом

Используемые педагогические технологии: Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), проблемно-ориентированное обучение, дифференцированный кейс-метод

Цель занятия: Сформировать у обучающихся устойчивую систему знаний по архитектурной классификации вычислительных систем (таксономия Флинна: SISD, SIMD, MISD, MIMD; организация памяти: SMP/UMA vs NUMA vs кластеры), освоить методики тестирования производительности (MIPS, FLOPS, Linpack HPL, SPEC CPU) и математические модели масштабируемости (законы Амдала и Густафсона-Барсиса) с решением индивидуальных инженерных кейсов.

Задачи занятия:
обучающие: изучить классификацию ЭВМ по потокам команд и данных; выявить физические и архитектурные различия топологий памяти UMA и NUMA (фактор NUMA ratio); освоить векторные расширения AVX-512 и ARM SVE; изучить формулы расчета пиковой производительности Rpeak и метрики теста Linpack HPL; освоить законы параллельного масштабирования Амдала и Густафсона-Барсиса;
развивающие: развить системное мышление при выборе аппаратных конфигураций под специализированные задачи (CFD, OLTP СУБД, обучение LLM, космические комплексы), навыки расчета ускорения и эффективности параллелизации, выявления узких мест арбитража и интерконнекта;
воспитательные: сформировать культуру ответственного проектирования вычислительных мощностей, точность инженерных и экономических расчетов при выборе аппаратного обеспечения.

Прогнозируемый результат:
Знания: З 1. Построение цифровых вычислительных систем и их архитектурные особенности; З 2. Принципы работы основных логических блоков системы; З 9. Основные конструктивные элементы средств вычислительной техники; З 12. Назначение и принципы работы основных узлов современных технических средств; З 13. Структурные схемы и порядок взаимодействия компонентов современных технических средств.
Умения: У 1. Определять оптимальную конфигурацию оборудования и характеристики устройств для конкретных задач; У 2. Идентифицировать основные узлы персонального компьютера, разъемы для подключения внешних устройств; У 4. Определять совместимость аппаратного и программного обеспечения.
Компетенции: ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 09, ОК 10; ПК 4.1, ПК 4.2.

Оборудование (материалы):
— Персональный компьютер преподавателя, проектор, экран, персональные компьютеры обучающихся с современным веб-браузером;
— Локальный методический веб-комплект файлов (zanyatie.html, lekciya.html, prezentaciya.html, metodicheskiy_material.html, domashnee_zadanie.html).

Организационно - деятельностная структура занятия*

Этап 1. Актуализация опорных знаний и мотивация (5 минут)
Цель: организация внимания обучающихся, постановка проблемы нелинейного масштабирования многоядерных систем.

Этап 2. Сообщение новых знаний и демонстрация (35 минут: 25 мин лекция + 10 мин показ)
Цель: изложение теоретического материала по таксономии Флинна, памяти SMP/UMA vs NUMA, SIMD/AVX-512, метрикам MIPS/FLOPS, тесту Linpack, законам Амдала и Густафсона-Барсиса. Демонстрация расчетов Rpeak и сравнения Strong/Weak Scaling.

Этап 3. Самостоятельное практическое действие (30 минут: 20 мин действие + 10 мин разбор)
Цель: очное индивидуальное решение кейса классификации и расчетной задачи в интерактивном бланке zanyatie.html по 4 вариантам целевых платформ (CFD-кластер, транзакционная СУБД, GPU-комплекс для LLM, космический бортовой комплекс).

Этап 4. Итог занятия, обратная связь и домашнее задание (10 минут)
Цель: фронтальный разбор типичных ошибок (путаница UMA/NUMA, завышение ускорения по Амдалу), выставление оценок по 4-балльной матрице, инструктаж по сохранению PDF-протокола и резервному заданию.

Список использованных источников:
1. Рыбальченко, М. В. Архитектура информационных систем: учебное пособие для СПО. — М.: Юрайт, 2019.
2. Гуров, В. В. Архитектура и организация ЭВМ: учебное пособие для СПО. — Саратов: Профобразование, 2019.
3. Новожилов, О. П. Архитектура компьютерных систем в 2 ч. — М.: Юрайт, 2020.
4. Patterson D. A., Hennessy J. L. Computer Organization and Design RISC-V Edition. — Morgan Kaufmann, 2020.
5. TOP500 Supercomputer Sites: https://www.top500.org
6. Электронно-библиотечная система Book.ru: https://www.book.ru
7. Образовательная платформа Юрайт: https://www.urait.ru

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
ПОЛНЫЙ КОНСПЕКТ ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ (ПРЯМАЯ РЕЧЬ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ)

ЭТАП 1. ВВОДНЫЙ ЭТАП И ПРОБЛЕМАТИЗАЦИЯ (5 МИН)

Преподаватель: «Здравствуйте, коллеги! Присаживайтесь. Сегодня у нас занятие 18 по теме «Вычислительные системы. Классификация по потокам. Классификация по способу обработки потоков. Оценка производительности вычислительных систем». Задумайтесь: если мы возьмем программу, выполняющуюся на одном процессоре 100 секунд, и запустим её на кластере из 1000 процессоров, выполнится ли она за 0.1 секунды? Практика показывает, что ускорение часто не превышает 10–20 раз, а иногда добавление ядер и вовсе замедляет работу! Сегодня мы разберем фундаментальные причины этого явления: архитектурные особенности памяти UMA и NUMA, а также математические законы Амдала и Густафсона-Барсиса».

ЭТАП 2. ИЗЛОЖЕНИЕ ТЕОРИИ И ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ПОКАЗ (35 МИН / 25 МИН)

Преподаватель: «Обратите внимание на слайды презентации 3–7. В 1966 году Майкл Флинн предложил систематизировать ЭВМ по двум потокам: поток команд (Instruction Stream) и поток данных (Data Stream). Класс SISD — классический компьютер фон Неймана. Даже суперскалярный конвейерный Core i9 при выполнении одного потока команд остается машиной SISD. Класс SIMD — векторная обработка: блоки AVX-512 в CPU и тысячи шейдерных ядер в GPU. Класс MISD — несколько независимых программ над одним потоком данных, используемый в критических отказоустойчивых аэрокосмических комплексах с мажоритарным голосованием. Класс MIMD — многоядерные серверы и кластерные суперкомпьютеры. Перейдем к памяти: в UMA все ядра имеют одинаковое время доступа к ОЗУ, но шина ограничена 4–8 сокетами. В NUMA каждый сокет имеет свою память, а доступ к чужой памяти через шины UPI/Infinity Fabric создает задержку (NUMA ratio). Разберем законы масштабирования: закон Амдала показывает, что при наличии всего 5% последовательного кода (s=0.05) предел ускорения равен 1/s = 20 раз при любом числе ядер! Закон Густафсона показывает, что если вместе с ростом ядер мы увеличиваем размерность задачи (Weak Scaling), ускорение масштабируется почти линейно».

ЭТАП 3. САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ ПРАКТИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ (30 МИН / 22 МИН)

Преподаватель: «Откройте интерактивный бланк zanyatie.html на рабочих станциях. Введите ФИО, учебную группу и выберите закрепленный за вами вариант (1–4). Вам предстоит заполнить матрицу Флинна, рассчитать пиковую производительность Rpeak, решить расчетную задачу масштабируемости по Амдалу и Густафсону, а также предложить меры оптимизации под целевую архитектуру. Все данные сохраняются в браузере».

ЭТАП 4. КОНТРОЛЬ, ПРОВЕРКА И ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ (10 МИН / 8 МИН)

Преподаватель: «Время выполнения вышло. Разберем типичные ошибки: многие забыли учесть FMA при расчете пикового FLOPS (2 операции за такт), а в кейсе 2 не обратили внимания на межсокетовые транзакции СУБД. Сохраните заполненный бланк в формате PDF через кнопку печати. Работы оцениваются по 4-балльной матрице. Резервное домашнее задание выполняют только те, кто пропустил пару или получил балл ниже «3». Спасибо за работу!»