РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ-ЮГРА

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

«СУРГУТСКИЙ ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ, УПРАВЛЕНИЯ И ПРАВА»

Методическая разработка учебного занятия (конспект)

по дисциплине ОП.02 Архитектура аппаратных средств

Тема: «Многопрограммная работа ЭВМ. Многомашинные и многопроцессорные вычислительные системы»

Разработал: ________________ [ФИО преподавателя]

преподаватель кафедры «________________»

Тема занятия, номер занятия по теме

Тип занятия

Вид занятия

Используемые педагогические технологии

Цель занятия:

Задачи занятия:

обучающие:

развивающие:

воспитательные:

Прогнозируемый результат (знания, умения, навыки; компетенции (знания, умения, практический опыт))

Оборудование (материалы)

Организационно - деятельностная структура занятия*

Этап 1 Актуализация опорных знаний

Цель этапа

(содержание этапа: приветствие обучающихся, наводящие вопросы на определение темы занятия, вопросы по проверке домашнего задания, план занятия и т.д.)

Этап 2 Сообщение новых знаний

Цель этапа

(лекционный материал или описание практических заданий, вопросы по ходу изложения лекционного материала и т.д.)

Этап 3 Закрепление знаний

(Вопросы по изучению лекционного материала, задания по пройденному материалу и т.д.)

Этап 4. Итог занятия. Домашнее задание

(выставление оценок, описание рефлексии, домашнее задание)

*Организационно - деятельностная структура занятия зависит от типа и вида урока, этапы урока могут изменятся:

Например:

Этап 1. Мотивация (самоопределение) к учебной деятельности

Этап 2. Инструктаж по технике безопасности

Этап 3. Выполнение практической части занятия

Этап 4. Итог занятия, домашнее задание.

Список использованных источников:

К конспекту могут прикладываться приложения, содержащие дополнительную информацию: лекционный материал, раздаточный материал, тестовые задания, презентация занятия.

Тема занятия: Многопрограммная работа ЭВМ. Многомашинные и многопроцессорные вычислительные системы (Занятие №19, раздел 1.8, с. 9 программы)

Тип занятия: Комбинированный урок (теоретическое изучение с очным практическим закреплением и подготовкой 2/2 к итоговому контролю)

Вид занятия: Урок систематизации и комплексного применения знаний с индивидуальным сравнительным кейсом

Используемые педагогические технологии: Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), проблемно-ориентированное обучение, дифференцированный кейс-метод

Цель занятия: Сформировать у обучающихся устойчивую систему знаний по архитектурным парадигмам параллелизма (многопрограммность ОС, многопроцессорные системы SMP/ccNUMA, слабосвязанные кластеры MPI), освоить аппаратные механизмы кэш-когерентности (протокол MESI, ложное разделение данных False Sharing) и расчетно-аналитическое обоснование спецификации вычислительного оборудования под прикладные задачи.

Задачи занятия:
обучающие: изучить аппаратные уровни параллелизма (ILP, DLP, TLP); выявить физические различия изоляции памяти и механизмов обмена данными между ОС, SMP и кластерами; освоить состояния и переходы протокола MESI; изучить архитектуру кластерных интерконнектов (Ethernet, RoCE v2, InfiniBand) и технологию RDMA; закрепить расчет масштабируемости по законам Амдала и Густафсона-Барсиса;
развивающие: развить системное инженерное мышление, способность выявлять узкие места масштабирования (штрафы NUMA, задержки сетевых барьеров, эффекты False Sharing), навыки сравнительного расчета ускорения и эффективности параллелизации;
воспитательные: сформировать профессиональную ответственность при выборе архитектуры и конфигурации дорогостоящих вычислительных комплексов, точность инженерных расчетов.

Прогнозируемый результат:
Знания: З 1. Построение цифровых вычислительных систем и их архитектурные особенности; З 2. Принципы работы основных логических блоков системы; З 9. Основные конструктивные элементы средств вычислительной техники; З 12. Назначение и принципы работы основных узлов современных технических средств; З 13. Структурные схемы и порядок взаимодействия компонентов современных технических средств.
Умения: У 1. Определять оптимальную конфигурацию оборудования и характеристики устройств для конкретных задач; У 2. Идентифицировать основные узлы персонального компьютера, разъемы для подключения внешних устройств; У 4. Определять совместимость аппаратного и программного обеспечения.
Компетенции: ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 09, ОК 10; ПК 4.1, ПК 4.2.

Оборудование (материалы):
— Персональный компьютер преподавателя, проектор, экран, персональные компьютеры обучающихся с современным веб-браузером;
— Локальный методический веб-комплект файлов (zanyatie.html, lekciya.html, prezentaciya.html, metodicheskiy_material.html, konspekt.html, domashnee_zadanie.html, .rubrika.md).

Организационно - деятельностная структура занятия*

Этап 1. Актуализация опорных знаний и мотивация (5 минут)
Цель: организовать внимание обучающихся, сформулировать проблему тепловой стены одиночных процессоров и необходимости параллелизма.

Этап 2. Сообщение новых знаний и демонстрация (35 минут: 25 мин лекция + 10 мин показ)
Цель: изложение теоретического материала по многопрограммности ОС, переключению контекста (TLB), SMP/NUMA, кэш-когерентности MESI, ложному разделению False Sharing, кластерам Beowulf, MPI и интерконнектам InfiniBand/RoCE v2. Демонстрация расчетов ускорения по Амдалу и Густафсону.

Этап 3. Самостоятельное практическое действие (30 минут: 20 мин действие + 10 мин разбор)
Цель: очное индивидуальное решение сравнительных таблиц и расчетно-аналитического кейса в интерактивном бланке zanyatie.html по 4 вариантам целевых платформ (молекулярная динамика, сервер СУБД, обучение LLM, бортовой комплекс беспилотника).

Этап 4. Итог занятия, обратная связь и домашнее задание (10 минут)
Цель: фронтальный разбор типичных ошибок (путаница состояний MESI, завышение ускорения по Амдалу), выставление оценок по 4-балльной матрице, инструктаж по сохранению PDF-протокола и резервному заданию.

Список использованных источников:
1. Рыбальченко, М. В. Архитектура информационных систем: учебное пособие для СПО. — М.: Юрайт, 2019.
2. Гуров, В. В. Архитектура и организация ЭВМ: учебное пособие для СПО. — Саратов: Профобразование, 2019.
3. Новожилов, О. П. Архитектура компьютерных систем в 2 ч. — М.: Юрайт, 2020.
4. Patterson D. A., Hennessy J. L. Computer Organization and Design RISC-V Edition. — Morgan Kaufmann, 2020.
5. TOP500 Supercomputer Sites: https://www.top500.org
6. Электронно-библиотечная система Book.ru: https://www.book.ru
7. Образовательная платформа Юрайт: https://www.urait.ru

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
ПОЛНЫЙ КОНСПЕКТ ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ (ПРЯМАЯ РЕЧЬ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ)

ЭТАП 1. ВВОДНЫЙ ЭТАП И ПРОБЛЕМАТИЗАЦИЯ (5 МИН)
Преподаватель: «Здравствуйте, коллеги! Присаживайтесь. Сегодня у нас занятие 19 по теме «Многопрограммная работа ЭВМ. Многомашинные и многопроцессорные вычислительные системы». Это завершающая теоретическая подготовка перед итоговой практической работой курса. Задумайтесь: почему сегодня производители процессоров не выпускают одноядерные чипы с частотой 20 гигагерц? Ответ кроется в физическом пределе масштабирования Деннарда и тепловой стене. Единственный путь наращивания производительности — распараллеливание вычислений. Но параллелизм бывает разным: от программной иллюзии многозадачности в операционной системе до суперкомпьютерных кластеров на сотни тысяч процессоров. Сегодня мы изучим аппаратные основы этих систем и научимся грамотно подбирать конфигурации оборудования под реальные задачи».

ЭТАП 2. ИЗЛОЖЕНИЕ ТЕОРИИ И ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ПОКАЗ (35 МИН / 25 МИН)
Преподаватель: «Обратите внимание на слайды 3–5 презентации. Параллелизм реализуется на трех фундаментальных уровнях: ILP (внутри одного ядра — суперскалярность, конвейер, внеочередное исполнение), DLP (векторные инструкции AVX-512 и тензорные ядра GPU) и TLP (аппаратные и программные потоки).
В операционной системе единица изоляции — процесс, а единица исполнения — поток. При переключении контекста процесса процессор вынужден перезагружать каталог страниц в регистре CR3, что вызывает сброс кэша трансляции адресов TLB и остывание кэшей L1/L2.
Далее рассмотрим сильносвязанные системы: SMP и ccNUMA (слайды 6–10). В SMP память общая (UMA), но при росте числа ядер шина памяти перегружается. В ccNUMA каждый сокет имеет свое локальное ОЗУ, а сокеты соединены шинами Intel UPI или AMD Infinity Fabric. Доступ к чужой памяти медленнее в 1.5–2 раза (NUMA ratio).
Особое внимание обратите на протокол кэш-когерентности MESI: Modified, Exclusive, Shared, Invalid. Если независимые переменные двух ядер попали в одну 64-байтную строку кэша, возникает аппаратный дефект False Sharing — ложное разделение данных. Ядра непрерывно инвалидируют друг друга, вызывая кэш-пинг-понг и замедление работы в сотни раз! Защита от этого — выравнивание alignas(64).
На слайдах 11–13 показаны слабосвязанные кластеры Beowulf. Здесь памяти общей нет, работает библиотека MPI. Чтобы избежать задержек в десятки микросекунд от стека TCP/IP операционной системы, в суперкомпьютерах применяют интерконнект InfiniBand и технологию RDMA — прямой доступ к памяти удаленного узла без прерываний процессора хоста».

ЭТАП 3. САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ ПРАКТИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ (30 МИН / 22 МИН)
Преподаватель: «Откройте интерактивный бланк zanyatie.html на ваших компьютерах. Заполните ФИО, группу и выберите закрепленный вариант кейса (1–4). Вам предстоит составить сравнительную таблицу моделей параллелизма, проанализировать переходы состояний протокола MESI, рассчитать ускорение масштабирования по Амдалу и Густафсону, а также предложить полную спецификацию оборудования под целевую задачу. Все данные сохраняются локально».

ЭТАП 4. КОНТРОЛЬ, ПРОВЕРКА И ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ (10 МИН / 8 МИН)
Преподаватель: «Время вышло. Разберем типичные ошибки: многие забыли, что при записи в строку Exclusive сигнал инвалидации на шину не посылается. В расчетах по Амдалу помните об асимптотическом пределе 1/s. Экспортируйте заполненный бланк в PDF через кнопку печати. Работы оцениваются по 4-балльной матрице. Резервное домашнее задание выполняют только те, кто пропустил пару или получил балл ниже трех. Спасибо за работу!»